3D 激光扫描模块器件采购清单

—— 非遗器物三维数字化采集硬件方案（树莓派 4B · 4GB 版）

## 一、方案概述

本模块采用「二维激光雷达 + 双轴转台 + 相机纹理」技术路线，实现非遗器物的几何与纹理双通道数字化采集：

几何采集：RPLIDAR 二维激光雷达负责测距，配合俯仰轴与旋转转台构成球形扫描，输出三维点云（不受光照条件影响）；

纹理采集：树莓派 Camera Module 3 按相同角度同步拍照，为几何模型提供颜色与纹样信息；

数据处理：板端完成采集、预览与数据打包，具备条件时可进行轻量点云处理，完整网格重建在计算机端完成；

技术特点：全流程程序自主可控，硬件成本可控、接口标准、生态成熟，可脱离电脑到工坊现场便携采集。

说明：本清单按「先验证、后补齐」原则分三批采购，避免一次性投入后卡在某一环节。

## 二、主控板选型说明

本项目选用「树莓派 4B · 4GB」，各档方案比较如下：

| 选型方案 | 主控型号 | 参考价 | 能力定位 | 取舍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省钱型 | 树莓派 Pico 2 W | ¥50–80 | 仅控电机 + 读雷达，必须连电脑使用 | 最便宜，但无 Linux、无 CSI 相机接口 |
| 经济型 | 树莓派 Zero 2 W | ¥130–180 | Linux 全功能，可接 CSI 相机 | 内存仅 512MB，系统与编译较慢 |
| 本项目选定 | 树莓派 4B · 4GB | ¥400–520 | 四核 1.5GHz，标准 USB-A 与 15pin CSI，内存充裕 | 性能约为 Pi 5 的 55%，但采集场景完全够用 |
| 高性能型 | 树莓派 5 · 4GB | ¥500–650 | 性能最强，可设备端完成重建 | 需 27W 电源与主动散热，成本高 |

选定理由：采集任务（步进电机时序、激光雷达串口读取、相机拍摄）对算力需求很低，树莓派 4B 完全胜任；相比树莓派 5，4B 电源要求低（普通 5V3A 即可，省 ¥25–30）、散热要求低（散热片即可，省 ¥30–40），同等价位下内存可达 4GB，具备轻量本地处理能力；且 4B 生态最为成熟，配件齐全、文档丰富，适合学生团队快速上手。

## 三、采购总览

| 批次 | 采购目的 | 预算 | 采购时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | 验证步进电机与激光雷达数据链路 | ¥950–1390 | 立即采购 |
| 第 2 批 | 补齐双轴机械结构与完整扫描能力 | ¥500–750 | 第 1 批跑通后 |
| 第 3 批 | 纹理采集相机与拍摄耗材 | ¥325–560 | 几何扫描成功后 |
| 合计 | —— | ¥1775–2700 | —— |

## 四、第 1 批：核心验证件（建议立即采购）

| 序号 | 器件名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 参考价 | 推荐渠道与搜索关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维激光雷达 | RPLIDAR A1M8（12m，8000 点/秒） | 1 | ¥450–700 | 京东自营 / 思岚官方 / 立创；搜索「RPLIDAR A1M8」 |
| 2 | 主控开发板 | 树莓派 4B · 4GB（四核 1.5GHz） | 1 | ¥400–520 | 微雪电子 / 京东 / 淘宝；搜索「树莓派4B 4GB」 |
| 3 | 步进电机 | 42 步进电机 NEMA17（17HS4401，1.5A） | 1 | ¥25–45 | 立创商城 / 淘宝；搜索「42步进电机 17HS4401」 |
| 4 | 步进驱动模块 | A4988 或 DRV8825 模块 | 1 | ¥8–20 | 立创商城；搜索「A4988 步进驱动模块」 |
| 5 | 电源（电机） | 12V 3A 直流适配器（DC 头） | 1 | ¥25–40 | 淘宝 / 京东；搜索「12V3A 电源适配器」 |
| 6 | 电源（主控） | 5V 3A USB-C 电源适配器 | 1 | ¥25–40 | 微雪电子 / 淘宝；搜索「树莓派4B 电源 5V3A Type-C」 |
| 7 | 连线与面包板 | 母对母杜邦线 40pin×2 + 面包板 | 1 套 | ¥20–25 | 立创商城 / 淘宝；搜索「杜邦线 母母 面包板」 |

说明：树莓派 4B 自带标准 USB-A 接口，可直接连接激光雷达，无需任何转接；控制步进电机通过 40pin GPIO 接线。

## 五、第 2 批：机械结构与完整扫描

| 序号 | 器件名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 参考价 | 推荐渠道与搜索关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 步进电机（俯仰轴） | 42 步进电机 NEMA17（同序号 3） | 1 | ¥25–45 | 立创商城 / 淘宝；同序号 3 |
| 9 | 步进驱动模块 | A4988 / DRV8825（同序号 4） | 1 | ¥8–20 | 立创商城；同序号 4 |
| 10 | 转台圆盘 | 铝制或亚克力圆盘 Ø120–150mm | 1 | ¥25–50 | 淘宝；搜索「转台 铝盘 法兰」 |
| 11 | 轴承 | 608ZZ（内 8 / 外 22 / 厚 7mm） | 2 | ¥3–8 / 个 | 淘宝 / 立创；搜索「608ZZ轴承」 |
| 12 | 联轴器 | 5mm → 8mm 刚性或弹性联轴器 | 2 | ¥10–20 | 淘宝；搜索「5-8 联轴器」 |
| 13 | 3D 打印结构件 | 双轴支架 + 激光雷达夹具 + 主控外壳 + 底座 | 1 套 | ¥150–320 | 嘉立创 3D 打印 / 淘宝代打；上传 STL 报价 |
| 14 | 螺丝五金套装 | M3×8/12/16、M3 螺母、垫片 | 1 套 | ¥30 | 淘宝；搜索「M3螺丝套装 304」 |
| 15 | 承重底板 | 亚克力或木板底板 300×300mm | 1 | ¥25 | 淘宝；搜索「亚克力底板 300mm」 |

## 六、第 3 批：纹理采集与耗材

| 序号 | 器件名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 参考价 | 推荐渠道与搜索关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 相机模块 | 树莓派 Camera Module 3（IMX708，12MP，自动对焦） | 1 | ¥180–260 | 微雪电子 / 淘宝；搜索「Camera Module 3」 |
| 17 | 相机排线 | 15pin 标准 CSI 排线 30cm（相机自带，长距离需备） | 1 | ¥10–20 | 微雪电子；搜索「树莓派4B 相机排线 15pin」 |
| 18 | 散热片 | 树莓派 4B 铝制散热片套装 + 小风扇 | 1 套 | ¥10–25 | 淘宝；搜索「树莓派4B 散热片」 |
| 19 | 补光灯 | 环形 LED 摄影补光灯（可调光） | 1 | ¥30–80 | 淘宝；搜索「环形补光灯 摄影」 |
| 20 | 柔光与背景 | 哑光灰色背景卡纸 + 柔光布 | 1 套 | ¥30–60 | 淘宝；搜索「摄影背景纸 哑光灰」 |
| 21 | 扫描显影剂（可选） | 国产可水洗哑光喷雾（处理反光器物） | 1 | ¥50–100 | 淘宝；搜索「3D扫描显影剂 哑光喷雾」 |
| 22 | 防震垫 | 硅胶防震垫（降低电机震动干扰） | 1 套 | ¥15 | 淘宝；搜索「硅胶防震垫」 |

备注：树莓派 4B 发热明显低于树莓派 5，采用铝制散热片（可选加小风扇）即可满足长时间扫描需求，无需昂贵的主动散热器；进口 AESUB 显影剂约 ¥200/罐，建议先用国产替代品验证效果。

## 七、购买途径说明

| 平台 | 优势 | 适合采购 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立创商城 | 正品保证、可开增值税发票、适合学校采购 | 步进电机、驱动模块、杜邦线、轴承 | lcsc.com |
| 京东自营 | 发货快、正品、发票规范、支持对公采购 | 激光雷达、树莓派、电源 | jd.com |
| 微雪电子 | 树莓派生态最全、技术文档完善 | 树莓派 4B、电源、相机模块、排线、散热 | waveshare.net |
| 嘉立创 | PCB 打样 + 3D 打印一站式，学生优惠 | 3D 打印结构件 | jlc.com |
| 淘宝 / 天猫 | 价格低、选择多 | 五金件、联轴器、转台盘、补光灯、显影剂、散热片 | taobao.com |
| 1688 | 批量采购价格最低 | 一次性采购 3 套以上时 | 1688.com |
| 思岚官方 | 激光雷达正品源头 + 官方 SDK 支持 | RPLIDAR 全系列 | slamtec.com |

## 八、预算汇总

| 配置方案 | 配置内容 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 精简版 | Pico 2 W + USB 摄像头，扫描时需连接电脑 | ¥800–1100 |
| 经济版 | Zero 2 W + Camera Module 3，可便携采集（内存受限） | ¥1200–1800 |
| 本项目选定 | 树莓派 4B · 4GB + Camera Module 3，接口标准、生态成熟、电源散热成本低 | ¥1780–2700 |
| 高性能版 | 树莓派 5 · 4GB，性能最强（需 27W 电源与主动散热） | ¥2000–3000 |

经费提示：较树莓派 5 · 2GB 方案，本方案在电源与散热上合计节省约 ¥55–70，且 4GB 内存更充裕；URTP 立项经费 1200 元可覆盖激光雷达、电机、结构件等核心部件，主控与相机建议申请学院或实验室专项支持。

## 九、建议下单顺序

第 1 步（约 ¥70）：先买 A4988 驱动模块 + 42 步进电机 + 杜邦线，用面包板验证电机能按角度精确转动；

第 2 步（约 ¥920）：购入激光雷达、树莓派 4B · 4GB 与两路电源，打通「电机 + 激光雷达」数据采集链路；

第 3 步（约 ¥450）：数据链路稳定后，采购第 2 批机械结构件，组装完整双轴扫描机构；

第 4 步（约 ¥380）：几何扫描成功后，采购相机、散热片与拍摄耗材，开展纹理采集与映射。

## 十、采购与使用注意事项

激光雷达仿品与翻新件较多，务必选择京东自营或思岚官方渠道，避免贪低价采购散装产品；

树莓派 4B 使用 USB-C 供电，需 5V 3A 电源；请勿使用支持 PD 高压协议的快充头（部分快充头会因协议协商失败而无法供电）；

树莓派 4B 长时间运行仍建议加装散热片，避免高温降频影响连续扫描稳定性；

4GB 内存足以完成采集与轻量点云处理，但大规模网格重建（Poisson、多圈融合）建议在计算机端完成，效率更高；

内存涨价导致树莓派价格波动较大，建议对比微雪、京东、淘宝多家报价；若 4B 4GB 与 2GB 版本价差在 ¥80 以内，优先选择 4GB；

步进驱动模块需按电机额定电流调节参考电压（A4988 的 Vref），否则易出现电机发热或丢步；

3D 打印结构件建议选用 PETG 或尼龙材料，PLA 强度不足且长期承重易变形；

银饰、釉面陶瓷等反光器物会导致激光测距失效，需提前准备哑光显影剂或改用摄影测量方案；

采购时保留全部发票与订单记录，便于项目结题报账与资产登记。

## 十一、预期技术指标

| 指标项 | 预期值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控平台 | 树莓派 4B · 4GB | 四核 1.5GHz，标准 USB-A 与 15pin CSI |
| 供电规格 | 5V 3A（USB-C） | 无需 PD 快充协议 |
| 测距量程 | 0.15–12m | RPLIDAR A1M8 官方参数 |
| 角度分辨率 | 1° | 转台步进可细化至 0.2° |
| 单次扫描点数 | 约 7500 点 | 21 个俯仰平面 × 360 点 |
| 单件扫描耗时 | 3–8 分钟 | 取决于平面数与转台步长 |
| 几何精度 | 1–3mm | 需完成三项标定后达到 |
| 适用器物尺寸 | 10cm 以上 | 更小器物建议改用摄影测量 |
| 采集方式 | 板端采集 + 电脑重建 | 完整重建在计算机端完成 |
| 输出格式 | GLB / PLY | 可接入现有展示平台 |

注：本清单价格为内存涨价后的市场参考价，波动较大，实际以下单时各平台报价为准。